Инструкция

Перед запуском фрезеровки проверьте настройки фрез. Добавьте технические мостики в УП (обрезка)

Убедитесь, что заготовка без дефектов коробления и высота по Z  всей поверхности заготовки одинакова (в противном случае вы получите разную глубину фонов, а средние линии резьбы получатся разной глубины и ширины, что испортит внешний вид изделия).

Используемые фрезы:

Граверы V=60 (при уменьшении размера V=30)

Фрезы концевые с плоской режущей кромкой D=2 (при уменьшении размера рамки D=1)

Рекомендуется использовать фрезы следующих производителей:

Граверы. Dimar

Важно! Используйте граверы с минимальной полкой D (острием). Чем острее будет конец гравера, тем художественнее будет смотреться резьба.

Концевые фрезы. SGS Tool Company (в частности D=3 которая имеет одинаковый диаметр хвостовика и спиральной части).

Рекомендуемая последовательность фрезеровки:

- средние линии V 60

- фоны d=2, v=60

- фаски d=12

- Обрезка (не забудьте добавить тех. мостики) d=6

Важно! Для фразировки изделия используйте только твердые породы древесины, так вы получите качественное изделие не требующие доработки вручную (дорезки, шлифовки)

Оптимальными породами древесины для фразировки  являются : бук, клен, ясень, дуб.  Крайне не рекомендуется фрезеровать хвойные породы : сосна , ель, лиственница и пр.